BCM 系列通用操作手册

注意事项：此软件版本在配置功能完成后；必须进入系统管理-配置管理-点击保存；否则重启设备后所有配置不保存；或直接点击 WEB 页面右上角图标进行保存；

目录

BCM 系列通用操作手册	- 1 -

一、登录WEB界面	- 5 -

二、Web整体页面布局	- 5 -

三、WEB配置指南	- 6 -

3.1系统管理	- 6 -

3.1.1配置管理	- 7 -

3.1.2重启设备	- 8 -

3.1.3恢复出厂设置	- 9 -

3.1.4在线升级	- 9 -

3.1.5用户	- 9 -

3.1.6日志	- 10 -

3.1.7访问配置	- 12 -

3.1.8 SNMP	- 13 -

3.1.9 LLDP	- 16 -

3.1.10 UDLD	- 18 -

3.2接口管理	- 18 -

3.2.1物理端口	- 19 -

3.2.2三层接口	- 19 -

3.2.3链路聚合	- 20 -

3.2.4端口镜像	- 22 -

3.2.5端口统计	- 23 -

3.2.5光模块信息	- 24 -

3.3业务管理	- 24 -

3.3.1 VLAN	- 25 -

3.3.2 MAC	- 28 -

3.3.3 Spanning-tree	- 31 -

3.3.4 ERPS	- 34 -

3.3.5 QINQ	- 36 -

3.3.6 NTP	- 36 -

3.3.7 ARP	- 38 -

3.3.8 ND	- 39 -

3.4路由管理	- 40 -

3.4.1查看路由	- 41 -

3.4.2静态路由	- 41 -

3.4.3 RIP	- 44 -

3.4.4 OSPF	- 47 -

3.4.5 VRRP	- 49 -

3.4.6 NQA	- 53 -

3.5组播管理	- 55 -

3.5.1组播MAC	- 55 -

3.5.2 IGMP-snooping	- 56 -

3.5.3 IGMP	- 60 -

3.5.4 PIM	- 62 -

3.5.5组播路由	- 66 -

3.6安全管理	- 68 -

3.6.1端口隔离	- 68 -

3.6.2 802.1X	- 69 -

3.6.3风暴抑制	- 73 -

3.6.4 ACL	- 74 -

3.6.5访问控制	- 78 -

3.6.6防攻击	- 78 -

3.6.7告警	- 79 -

3.6.8流量监管	- 80 -

3.6.9 RMON配置	- 81 -

3.7 QOS	- 85 -

3.7.1流量管理	- 85 -

3.7.2端口限速	- 88 -

3.7.3流量整形	- 88 -

3.7.4拥塞管理	- 89 -

3.7.5端口优先级	- 89 -

3.7.6优先级映射	- 90 -

3.8扩展管理	- 91 -

3.8.1诊断测试	- 91 -

3.8.2 ONVIF	- 94 -

一、登录WEB界面

1、开启浏览器；

2、输入http://10.10.10.100（设备管理网口IP地址），回车；

3、出现登录页面，默认用户名为admin，默认密码admin；

4、点击“登录”按钮，进入web配置界面。

二、Web整体页面布局

下图是您进入 web 配置界面后看到的整体效果图：

1、进入“设备概览”，查看产品信息、CPU利用率、内存利用率、系统趋势图。

2、点击左边的菜单树能展开相应子菜单链接，点击某一子菜单，刷卡展开该子菜单下的配置项，对其进行配置。

3、点击右上角的“”按钮，可进行保存本次登录设备对设备的配置。

4、点击“             ”图标，可以对页面语言（简体中文、English）进行设置。

三、WEB配置指南

3.1系统管理

展开此设置项，您可以进行配置管理、重启设备、恢复出厂设置、在线升级、用户、日志、访问配置、SNMP、LLDP、UDLD等设置。

3.1.1配置管理

配置管理：包含查看运行配置、查看启动配置、配置文件管理三个部分。

3.1.1.1查看运行配置

查看运行配置：可以查看当前所有配置。

3.1.1.2查看启动配置

查看启动配置：可以查看交换机启动时加载并运行的配置信息。

3.1.1.3配置文件管理

配置文件管理：

（1）上传配置文件：可以将配置文件上传到交换机并运行。

（2）下载配置文件：可以将当前配置文件下载到桌面保存。

3.1.2重启设备

重启设备：将交换机重新启动运行。

3.1.3恢复出厂设置

恢复出厂设置：清除当前配置，恢复到出厂默认值。

3.1.4在线升级

在线升级：使用文件菜单来传递运行时代码或配置设置,或配置自动升级功能。

3.1.5用户

用户：可对交换机的登录密码进行修改，并新增加新用户。

3.1.6日志

日志：包含日志信息、Syslog、下载log三个部分。

3.1.6.1日志信息

日志信息：可全局开启日志功能和相应模块的日志功能，设置日志服务器地址和日志级别。

3.1.6.2 Syslog

Syslog：系统日志。

Level：如下六种level可选：

①Debugging：调试级别日子模式，方便诊断问题记录详细信息。

②Informational：主要用于记录系统或应用程序中有意义的事件信息。

③Notifications：主要查看系统中一些关键的状态变化或重要的操作结果。

④Warnings：查看系统程序发出的警告信息。

⑤Errors：查看系统程序中的错误信息，比如软件程序崩溃，硬件故障等。

⑥Disabled：查看某个功能或服务被禁止或已停用。

Syslog Server 1：系统日志消息格式传输协议。

Port：端口号，这个端口通常与syslog协议关联。

Syslog Server 2：系统日志消息格式传输协议。

Port：端口号，这个端口通常与syslog协议关联。

3.1.6.3下载log

下载log：下载日志。

TFTP server:文件传输协议。

文件名:文件在服务器上的保存名称。

3.1.7访问配置

访问设置：

HTTP 服务：是一种用于网络传输超文本协议。

HTTPS 服务：它是一种在HTTP基础上加入了SSL/TLS协议加密传输的一种协议。

HTTP端口：它是通过HTTP协议进行网络管理和访问交换机的端口。

Telnet 服务：它是一种用于远程管理和配置交换机协议。

端口：它是通过Telnet协议进行网络管理和访问交换机的端口。

SSH服务：是一种安全远程访问协议。

端口：SSH远程访问协议端口。

3.1.8 SNMP

SNMP：包含全局配置、Trap配置、视图配置、团体配置、V3用户配置五个部分。

3.1.8.1 SNMP全局配置

SNMP全局配置： 对交换机SNMP功能进行整体的设置，以便实现对交换机的网络管理和监控。

3.1.8.2 Trap配置

Trap配置：是一种由被管理设备主动向管理站发送的消息，用于通知管理站发生了特定的事件或状态变化。通过配置Trap，管理员可以及时了解交换机的运行状况，以便快速响应和处理问题。

3.1.8.3视图配置

视图配置：修改视图或者添加视图。

视图配置：一种用于定制用户界面显示内容和布局的功能，通过视图配置，管理员可以根据自己的需求和习惯，调整交换机管理界面中呈现的信息，以便更高效地进行管理和监控。

3.1.8.4团体配置

团体配置：用于管理网络设备的协议，团体（Community）是SNMP中的一个重要概念。团体配置就是设置SNMP团体名等相关参数。

3.1.8.5 V3用户配置

用户配置：添加版本V3用户配置。

3.1.9 LLDP

LLDP：包含全局配置、端口配置、LLDP邻居三种。

3.1.9.1全局配置

全局配置：可以选择开启或关闭链路层发现协议，对交换机整体运行参数和功能进行设置的操作，这些设置会影响到交换机的全局行为，而不是针对某个特定的端口或接口。

3.1.9.2端口配置

端口配置：交换机各个端口的工作参数和功能进行设置，以满足不同的网络需求。

● 端口状态：可设置端口为启用或禁用状态。启用状态下端口正常工作，能收发数据；禁用状态下端口则停止工作，不进行数据传输。

● 端口速率：根据连接设备的性能和网络需求，设置端口的传输速率，如10Mbps、100Mbps、1000Mbps等。

● 双工模式：有半双工和全双工模式可选。半双工模式下，数据在同一时刻只能单向传输；全双工模式下，数据可同时双向传输，能提高端口的传输效率。

3.1.9.3 LLDP邻居

LLDP邻居：通过链路层发现协议（LLDP）发现的与本交换机直接相连的其他设备。

3.1.10 UDLD

UDLD：包含端口配置、UDLD邻居两种。

3.1.10.2 UDLD邻居

UDLD邻居：通过单向链路检测（Unidirectional Link Detection，UDLD）协议发现的邻居设备。

3.2接口管理

展开此设置项,您可以进行物理端口、三层接口、链路聚合、端口镜像、端口统计、光模块信息等设置。

3.2.1物理端口

物理端口：交换机上实际存在的用于连接网络设备的硬件接口。

3.2.2三层接口

三层接口：可修改交换机当前管理IP地址。

接口名称：交换机当前vlan组。

IP地址：交换机业务口vlan1的IP地址。

3.2.3链路聚合

链路聚合：包含静态链路聚合、端口配置、LACP、LACP状态、LACP统计五种。

3.2.3.1静态链路聚合

静态链路聚合：静态链路聚合是一种手动配置链路聚合的方式。

组ID：选择设几组聚合端口。

负载均衡模式：指交换机如何将数据流量分配到链路聚合组中的各个成员端口上，以实现链路带宽的充分利用和负载均衡。

端口列表：所有端口。

3.2.3.2端口配置

端口配置：对参与链路聚合的各个物理端口进行参数设置和功能调整，以实现链路聚合的预期效果。

3.2.3.3 LACP

LACP：用于将多个物理链路捆绑成一个逻辑链路的协议。

3.2.3.4 LACP状态

LACP状态：链路聚合控制协议。

3.2.3.5 LACP统计

LACP统计：链路聚合控制协议统计是关于链路聚合组相关信息的统计数据，用于展示LACP的工作状态和链路聚合的性能情况。

3.2.4端口镜像

端口镜像：是指将交换机一个或多个端口（源端口）的流量复制到另一个端口（目的端口），以便进行网络监控和分析。

3.2.5端口统计

端口统计：包含端口概要统计、端口详细统计两种。

3.2.5.1端口概要统计

端口概要统计：交换机端口的关键信息进行概括性的统计和展示，以便管理员能够快速了解端口的整体运行状况。

3.2.5.2端口详细统计

端口详细统计：对交换机各个端口的相关数据进行收集和展示，以便管理员了解端口的使用情况和网络流量状况。

3.2.5光模块信息

光模块信息：主要是关于交换机上所安装光模块的相关参数和状态描述。

3.3业务管理

展开此设置项，您可以进行VLA、MAC、Spanning-tree、ERPS、QINQ、NTP、ARP、ND等设置。

3.3.1 VLAN

VLAN：包含端口配置、Vlan table、Mac-vlan、Protocol-vlan四种。

3.3.1.1端口配置

端口配置：对交换机各个端口与VLAN相关参数的设置。

● Access模式：端口仅能属于一个VLAN，一般用于连接终端设备，如电脑、打印机等。这些设备只需要与所属VLAN内的其他设备通信，不需要处理不同VLAN间的流量。

        ●Trunk模式：允许端口同时属于多个VLAN，常用于交换机之间的连接或者交换机与支持多VLAN的服务器连接。它会在数据帧中添加VLAN标签，以区分不同VLAN的数据，实现多个VLAN数据在一条链路上的传输。

        ●Hybrid模式：兼具Access和Trunk模式的特点，可根据需要灵活配置端口对不同VLAN数据的处理方式，既可以像Access端口一样只属于一个VLAN并发送无标签帧，也可以像Trunk端口一样属于多个VLAN并发送带标签帧。

3.3.1.2 Vlan table

Vlan table：VLAN表是用于存储和展示交换机上VLAN相关配置信息和状态信息的表格。

3.3.1.3 Mac-vlan

Mac-vlan：基于MAC地址划分的虚拟局域网。

MAC：自定义MAC地址。

MAC mask：MAC掩码是用于与MAC地址进行按位逻辑运算的一个值，它主要用于在基于MAC地址划分VLAN或进行MAC地址过滤等场景中，对MAC地址进行更灵活的匹配和筛选。

Vlan ID：唯一的标识符，用于区分不同的虚拟局域网。

3.3.1.4 Protocol-vlan

Protocol-vlan：一种基于网络协议类型来划分虚拟局域网（VLAN）的方式。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 端口 | 选择端口 |
| 帧类型 | 不同网络协议所使用的数据帧格式 |
| 以太网类型 | 以太网帧中标识上层协议的字段值 |

3.3.2 MAC

MAC：包含MAC表、静态Mac、Mac配置、MAC limi(port)、MAC limit(vlan)五种。

3.3.2.1 MAC表

MAC表：交换机用于记录连接到其各个端口的设备的MAC地址信息的表格，也被称为MAC地址表。

3.3.2.2静态Mac

静态Mac：用户手动配置并固定绑定到交换机特定端口的MAC地址。

3.3.2.3 Mac配置

Mac配置：对与MAC地址相关的各种功能和参数进行设置。

3.3.2.4 MAC limi(port)

MAC limi(port)：基于端口的MAC地址限制，它用于设置交换机某个端口允许连接的MAC地址数量上限。通过对特定端口设置“MAC limit（port）”，可以控制连接到该端口的设备数量，防止非法设备接入或端口被滥用，从而增强网络安全性和可管理性。

3.3.2.5 MAC limit(vlan)

MAC limit(vlan)：基于VLAN的MAC地址限制。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| Vlan Id | 唯一标识虚拟局域网（VLAN）的数字 |
| Limit count | 限制数量 |
| Action | 当MAC地址数量达到限制值时，交换机采取的动作 |

3.3.3 Spanning-tree

Spanning-tree：包含全局布局、端口配置、实例配置、实例端口配置、环路检测五种。

3.3.3.1全局配置

全局配置：选择启用或关闭生成树协议功能。

3.3.3.2端口配置

端口配置：针对交换机各个物理端口在生成树协议中的具体参数设置，用于精确控制端口行为，以保障网络的稳定和高效运行。

3.3.3.3实例配置

实例配置：生成树整体运行参数和特性进行设置，以适应不同网络拓扑和业务需求。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| MSTI ID | 生成树实例的标识符 |
| 优先级 | 用于确定交换机在生成树网络中的角色和地位的参数 |
| Vlan Mapped | 指的是VLAN映射，它用于将特定的VLAN与生成树实例进行关联映射 |

3.3.3.4实例端口配置

实例端口配置：针对生成树实例中各个端口进行的详细设置，主要用于控制端口在生成树网络中的行为。

3.3.3.5环路检测

环路检测：用于监测和防止网络中出现环路的功能。

3.3.4 ERPS

ERPS:专门应用于以太环网的链路层协议，能在以太环网完整时防止数据环路引起的广播风暴，当以太环网上一条链路断开时能迅速恢复环网上各个节点之间的通信。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| Ring-Id | 以太网环网保护切换协议中用于标识不同ERPS环的唯一标识符 |
| Port 0 | 选择端口 |
| Port 1 | 选择端口 |
| Control Vlan | 专门用于承载ERPS协议控制报文的VLAN。通过将ERPS控制报文封装在特定的Control Vlan中进行传输，可以实现对ERPS环网的管理和控制 |
| Wtr Timeout | 是ERPS协议中的一个重要参数，用于设置在链路故障恢复后，端口等待恢复到正常转发状态的时间 |
| Guard Timeout | 保护超时时间 |
| Hold Timeout | 保持超时时间 |
| Version | ERPS协议的版本号 |

3.3.5 QINQ

QINQ：主要作用是在现有VLAN（虚拟局域网）的基础上再增加一层VLAN标签，形成双层VLAN标签结构，以实现更灵活的网络拓扑和用户管理。

3.3.6 NTP

NTP：包含NTP客户端配置、NTP服务器配置两种。

3.3.6.1 NTP客户端配置

NTP客户端配置：将交换机作为NTP客户端，对其与NTP服务器进行交互并同步时间的相关参数进行设置。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 模式 | 选择模式切换 |
| 服务器1 | 选择服务器IP地址 |
| 服务器2 | 选择服务器IP地址 |
| 服务器3 | 选择服务器IP地址 |

3.3.6.2 NTP服务器配置

NTP服务器配置：对网络时间协议，服务器相关参数进行设置的功能。

3.3.7 ARP

ARP：包含ARP表、静态ARP、ARP三种。

3.3.7.1 ARP表

ARP表：地址解析协议表。

3.3.7.2静态ARP

静态ARP：静态地址解析协议表。

3.3.7.3 ARP

ARP：地址解析协议。

3.3.8 ND

ND：包含ND Table、Static ND两种。

3.3.8.1 ND Table

ND Table：邻居发现协议（Neighbor Discovery Protocol，NDP）表。

3.3.8.2 Static ND

Static ND：静态邻居发现。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| IP地址 | 自定义添加IP地址 |
| MAC | 访问控制地址，也称为物理地址或硬件地址 |
| 出接口 | 出接口指的是交换机将数据包发送到目标设备时所使用的物理接口或逻辑接口。 |

3.4路由管理

展开此设置项，您可以进行查看路由、静态路由、RIP、OSPF、VRRP、NQA等设置。

3.4.1查看路由

查看路由：管理员能够查看交换机当前的路由表信息。

3.4.2静态路由

静态路由：包含IPv4、IPv6两种。

3.4.2.1 IPv4

IPv4：IPv4是互联网协议第4版的缩写，是目前广泛使用的网络层协议，用于实现网络中设备之间的通信和数据传输。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 目的地在前缀 | 自定义IP地址 |
| 网关 | 自定义网关地址 |
| 距离 | 路由度量值或跳数，用于衡量到达目标网络的路径代价 |
| 监控 | 开关/启用 |
| NQA | 网络质量分析器 |

3.4.2.2 IPv6

IPv6：互联网协议第6版的缩写，是一种用于替代IPv4的新一代网络层协议。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 目的地在前缀 | 自定义IP地址 |
| 网关 | 自定义网关地址 |
| 距离 | 路由度量值或跳数，用于衡量到达目标网络的路径代价 |
| 监控 | 开关/启用 |
| NQA | 网络质量分析器 |

3.4.3 RIP

RIP：包含RIP全局配置、接口配置、RIP网络配置三种。

3.4.3.1 RIP全局配置

RIP全局配置：针对整个交换机上运行的RIP（路由信息协议）进行的总体设置。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 启动 | 开关/启用 |
| RIP版本 | 交换机所使用的RIP路由协议的具体版本 |
| 分配 | 开关/启用 |
| 度量 | 衡量路由优劣的数值 |
| 被动 | 开关/启用 |
| 更新 | 时间间隔/事件触发更新/路由信息更新 |
| 超时 | 当一条路由信息在一定时间内没有得到更新时，交换机就会认为该路由可能出现问题或失效 |
| 循环 | 水平分割逆转机制中的循环处理 |
| 重新分配 | 将其他路由协议或不同路由进程中的路由信息引入到RIP协议中，或者将RIP路由信息重分布到其他路由协议或不同的RIP进程中，以便实现不同路由域之间的路由信息共享 |

3.4.3.2接口配置

接口配置：针对交换机的各个接口进行与路由功能相关的参数设置。通过对接口的配置，能够精确控制路由协议在每个接口上的运行方式，确保交换机与其他网络设备之间正确地进行路由信息交互和数据转发。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 水平分割 | 一种防止路由环路的技术手段，主要用于距离矢量路由协议 |
| 发送版本 | 交换机通过特定接口发送路由协议信息时所使用的协议版本 |
| 接受版本 | 交换机的特定接口准备接收并处理的路由协议信息的版本 |
| 认证类型 | 确保只有经过授权的设备才能参与路由信息的交换，增强网络的安全性，防止非法设备接入和篡改路由信息 |
| 认证字符 | 身份验证的关键信息，也可称为认证密钥 |

3.4.3.3 RIP网络配置

RIP网络配置：指对基于RIP（Routing Information Protocol，路由信息协议）的路由功能进行设置，以实现网络中路由器之间的路由信息交换和路径选择。

网络：自定义IP地址

接口：自定义选择接口模式

3.4.4 OSPF

OSPF：包含OSPF全局配置、接口配置、OSPF网络配置、OSPF邻居四种。

3.4.4.1 OSPF全局配置

OSPF全局配置：OSPF全局配置是对整个OSPF协议在交换机上运行的总体参数和功能进行设置，这些设置对交换机上的所有OSPF进程和相关接口都有全局影响。

3.4.4.2接口配置

接口配置：针对交换机上具体的物理接口或逻辑接口进行与OSPF相关的参数设置。

3.4.4.3 OSPF网络配置

OSPF网络配置：用于设置交换机在基于OSPF协议的网络中的运行参数和工作方式，以实现高效的路由选择和网络通信。

网络：与交换机相连的不同网段或子网，配置“网络”的主要目的是让交换机通过OSPF协议与这些网络中的其他设备进行通信，并实现路由功能。

区域：是OSPF网络进行逻辑划分的一个重要概念。

3.4.4.4 OSPF邻居

OSPF邻居：与本交换机通过OSPF协议建立了邻接关系的其他路由器。

3.4.5 VRRP

VRRP：包含VRRP配置、VRRPP监控、VRRP NQA三种。

3.4.5.1 VRRP配置

VRRP配置：对虚拟路由器冗余协议进行相关参数设置，以实现网络的可靠性和容错能力。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 被VRRP用于监测网络状态的特定物理或逻辑接口。 |
| VRID | 虚拟路由器标识 |
| 版本 | 虚拟路由器冗余协议（VRRP）的不同版本号 |
| 虚拟IP | 虚拟IP是一个逻辑上的IP地址，它并非真实存在于某一物理设备上，而是由VRRP组中的路由器共同维护 |
| 广告间隔 | 主路由器发送VRRP通告消息的时间间隔 |
| 优先级 | 用于确定VRRP组中各路由器角色的重要参数 |
| 抢占 | 一种VRRP组中路由器角色切换的机制 |

3.4.5.2 VRRPP监控

VRRPP监控：对虚拟路由器冗余协议（VRRP）的相关运行状态和参数进行实时监测的功能。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VRID | 虚拟路由器标识 |
| 监控接口 | 被VRRP用于监测网络状态的特定物理或逻辑接口 |
| 下降优先级 | 指当VRRP与NQA结合使用时，根据NQA对网络状态的监测结果，动态降低某个路由器优先级的机制 |

3.4.5.3 VRRP NQA

VRRP NQA：是虚拟路由器冗余协议（VRRP）与网络质量分析（NQA）相结合的一种功能。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VRID | 虚拟路由器标识 |
| NQA | 主要用于实时监测网络的性能指标，如延迟、丢包率、抖动等 |
| 下降优先级 | 指当VRRP与NQA结合使用时，根据NQA对网络状态的监测结果，动态降低某个路由器优先级的机制 |

3.4.6 NQA

NQA：网络质量分析。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ID | 自定义设置ID |
| 目的IP | NQA探测报文所要发送到的目标设备的IP地址 |
| 源IP | NQA探测报文发送时所使用的源地址，即交换机上配置的用于发出探测报文的接口的IP地址。 |
| 频率 | NQA发送探测报文的时间间隔。 |
| 超时 | 交换机发送NQA探测报文后，等待接收对应响应报文的最长时间。 |
| 阀值 | 用于判断网络性能状况的一个关键指标界限值。 |
| 监控 | 启用/关闭开关 |

3.5组播管理

展开此设置项，您可以进行组播MAC、IGMP-snooping、IGMP、PIM、组播路由等设置。

3.5.1组播MAC

组播MAC:一种用于在数据链路层标识组播组的特殊MAC地址。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| Vlan ID | 自定义设置ID |
| MAC | 自定义设置MAC |
| 端口列表 | 全部端口 |

3.5.2 IGMP-snooping

IGMP-snooping：包含IGMP-snooping、Group列表、Vlan配置、静态组播四种。

3.5.2.1 IGMP-snooping

IGMP-snooping：网际组管理协议窥探的意思。

启用：开关

主动查询：交换机主动发送IGMP查询报文来了解组播组成员状态的机制。

主机老化时间：交换机在没有收到来自某台主机的IGMP报告报文或特定相关信息时，等待多长时间后将该主机从组播组成员列表中删除的时间设定。

3.5.2.2 Group列表

Group列表：指组播组的列表。

3.5.2.3 Vlan配置

Vlan配置：将组播功能与特定的虚拟局域网（VLAN）进行关联和设置。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| Vlan ID | 虚拟局域网（VLAN）的标识 |
| 组播 | 一种网络通信方式，它允许一个数据源同时向多个目标设备发送相同的数据，而不需要为每个目标设备单独建立连接和发送数据。 |
| Enable | 启用 |
| 快速离开组播 | 快速离开组播是一种优化组播成员离开处理的机制。 |
| Max Response Time | 最大响应时间 |
| 主动查询 | 交换机主动向连接的设备发送查询消息，以了解网络中组播组成员的相关信息。 |
| Query Version | 查询版本 |
| 查询报文间隔 | 交换机发送组播查询报文的时间间隔。 |
| 查询报文源地址 | 交换机在发送组播查询报文时所使用的源IP地址。 |

3.5.2.4静态组播

静态组播：是指通过手动配置方式在交换机上设定组播相关参数，使特定的组播流量按照预先设定的路径和规则进行转发。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| Vlan ID | 虚拟局域网（VLAN）的标识 |
| 组播源 | 发起组播数据传输的设备或节点 |
| 组播地址 | 用于标识组播组的特殊IP地址 |
| 端口列表 | 全部端口 |

3.5.3 IGMP

IGMP：包含接口配置、静态组播、Group列表三种。

3.5.3.1接口配置

接口配置：主要用于管理和控制组播端口转发模式。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 启用 | 开关 |
| Query Version | 查询版本 |
| Query Interval | 查询间隔 |
| Max Response Time | 最大响应时间 |

3.5.3.2静态组播

静态组播：是指通过手动配置方式在交换机上设定组播相关参数，使特定的组播流量按照预先设定的路径和规则进行转发。

接口：交换机上用于连接其他设备的物理端口或逻辑端口。

组播源：发送组播数据的设备或节点。

组播地址：是一种特殊的IP地址，用于标识一个组播组。

3.5.3.3 Group列表

Group列表：是对交换机上配置的各种组的信息展示。这些组可以是基于不同功能或目的创建的。

3.5.4 PIM

PIM：包含全局配置、接口配置两种。

3.5.4.1全局配置

全局配置：交换机整体运行状态和功能进行设置的一系列参数和指令，这些设置会影响到交换机的全局运行特性，而非针对某个特定的端口或VLAN等局部对象。

启用组播路由：开关

Ssmpingd：将特定的组播组放入SSM范围，实现更精确的组播转发和管理，可以让交换机根据源地址和组播组地址来进行更精准的组播数据转发，提高组播通信的效率和安全性。

①Source address：组播源地址。

Rp(rendevous point)：组播汇聚点。

①RP address：汇聚点地址。

②Group Address：组播地址。

Keep-alive-timer：组播保活定时器。

Join-prune-interval：指的是接口在选举指定路由器时的优先级。

Register-suppress-time：指的是组播注册抑制时间。

Send-v6-secondary：发送IPv6辅助（组播）相关的功能设置。

3.5.4.2接口配置

接口配置：交换机各个物理端口或逻辑端口的参数和功能进行设置，以满足不同的网络连接和业务需求。

启用：开关

Drpriority：指的是接口在选举指定路由器（DR）时的优先级。

Hello Interval：指的是发送Hello报文的时间间隔。

Use Source：通常指指定数据包的源地址。

3.5.5组播路由

组播路由：包含Mroute Table、静态组播两种。

3.5.5.1 Mroute Table

Mroute Table：组播路由表。

3.5.5.2静态组播

静态组播：一种手动配置的组播方式，用于在网络中实现特定的组播数据传输控制。

组播源：发送组播数据的设备或节点。

组播地址：用于标识组播组的特殊IP地址。

入接口：是指被静态配置为用于接收组播流量的交换机端口。

出接口：是指交换机将组播数据转发出去的端口。

3.6安全管理

展开此设置项，您可以进行端口隔离、802.1X、风暴抑制、ACL、访问控制、防攻击、告警、流量监管、RMON配置等设置。

3.6.1端口隔离

端口隔离：端口隔离是一种将交换机上的端口进行隔离，以限制端口之间通信的功能。

入接口：指的是允许设备接入并进行正常通信的端口。

出接口：指数据从被隔离的区域向外发送时所使用的端口。

3.6.2 802.1X

802.1X：包含全局配置、端口配置、用户三种。

3.6.2.1全局配置

全局配置：所有业务端口

| 802.1x认证配置 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 描述 |
| 模式 | 选择启用或者禁用。 |
| Radius服务器 | 要用于对网络用户进行集中的认证、授权和计费管理。 |
| 认证更新间隔 | 交换机与认证服务器之间定期更新用户认证信息的时间间隔。 |
| Radius服务器配置 |  |
| 名称 | 描述 |
| IP地址 | 交换机自身设定的网络地址。 |
| 端口 | 交换机上用于连接其他网络设备的物理接口，也涉及到一些与端口相关的逻辑设置。 |
| 认证共享密码 | 交换机与认证服务器（如Radius服务器）之间进行通信时使用的一种安全密钥。 |
| 认证重试次数 | 当用户进行网络认证时，交换机尝试与认证服务器进行通信以验证用户身份的最大次数。 |
| Mac认证地址格式 | 交换机在进行MAC地址认证时所采用的地址表示形式和相关规范。 |

3.6.2.2端口配置

端口配置：选择端口

认证模式：对连接到该端口的设备或用户进行身份验证的方式。通过设置认证模式，交换机可以确保只有经过授权的设备或用户能够访问网络资源，从而增强网络的安全性。

①自动：交换机能够自动检测并适配连接设备所支持的认证方式。

②强制认证不通过：将特定端口设置为无论连接的设备或用户提供何种认证信息，都不允许其通过认证访问网络。

③强制认证通过：无论连接到该端口的设备是否进行认证，或者其提供的认证信息是否正确，交换机都默认其认证通过，允许设备接入网络。

④MAC认证：管理员事先在交换机中配置允许接入的MAC地址列表，当设备连接到端口时，交换机将其MAC地址与列表进行比对，匹配则允许接入。适用于设备相对固定且数量有限的网络环境。

3.6.2.3用户

用户：新建用户。

名称：自定义名称。

密码：自定义密码。

认证类型：交换机对试图访问网络或使用网络资源的用户进行身份验证的方式。

①Md5:用于对用户密码等信息进行加密处理，以增强认证过程中的安全性。

②Tls:用于在网络通信中提供加密和身份验证功能，以确保数据传输的安全性和完整性。

③Mschapv2:是一种用于验证用户身份的协议，主要用于Windows网络环境中，在交换机与用户设备进行认证交互时发挥作用。

④Peap:它是一种在无线网络中用于用户身份认证的安全协议。以下是其特点和作用。

⑤Ttls:隧道传输层安全协议。

⑥Tlv:是一种数据编码格式，不是一种常见的用户认证类型。

⑦Gtc:认证或通用双因素认证。

⑧Sim:认证类型SIM指的是基于用户身份识别模块的认证方式。

3.6.3风暴抑制

风暴抑制:用于防止网络中出现广播风暴、组播风暴或单播风暴等异常情况的功能。

广播：当网络中存在大量广播数据包时，会导致网络带宽被大量占用，影响正常的数据传输。

未知组播：过多的组播数据在网络中泛滥，也会造成网络拥塞。

未知单播：大量目的不明或错误的单播数据包不断在网络中传播，同样会消耗网络资源。

3.6.4 ACL

ACL：包含Packet Filter、ACL、ACL IP、ACL IPv6四种。

3.6.4.1 Packet Filter

Packet Filter：

应用对象：选择全部端口/个别端口。

端口：所有端口。

ACL：它是一种基于包过滤的访问控制技术，用于控制交换机对网络数据包的转发行为。

ACL IP：访问控制列表（Access Control List）中针对IPv4地址的访问控制规则集合。

ACL IPv6：用于控制IPV6网络流量访问权限的一种机制。

3.6.4.2 ACL

ACL：它是一种基于包过滤的访问控制技术，用于控制交换机对网络数据包的转发行为。

| 添加ACL |  |
| --- | --- |
| 名称 | 描述 |
| ACL id | 是用于标识不同访问控制列表的编号 |
| 描述 | 备注 |
| 添加Rule |  |
| 名称 | 描述 |
| ACL ID | 是用于标识不同访问控制列表的编号 |
| 规则ID | 是用于唯一标识该条规则的编号 |
| 动作 | 选择模式 |
| 源MAC | 数据包中源设备的MAC地址 |
| 掩码 | 掩码用于与IP地址或MAC地址配合，来指定一个地址范围 |
| 目的MAC | 数据包要发送到的目标设备的MAC地址 |
| 掩码 | 掩码用于与IP地址或MAC地址配合，来指定一个地址范围 |
| Ether类型 | 以太网帧类型，用于标识以太网帧中所承载的上层协议 |
| Vlan | 拟局域网 |
| 源IP | 数据包发送端设备的IP地址 |
| 目的IP | 数据包要前往的目标设备的IP地址 |
| Time-Range | ACL规则生效的时间区间。通过设置时间范围，可以实现根据不同的时间段来控制网络访问 |

3.6.4.3 ACL IP

ACL IP：访问控制列表（Access Control List）中针对IPv4地址的访问控制规则集合。

| 添加IP Rule |  |
| --- | --- |
| 名称 | 描述 |
| ACL ID | 访问控制列表的标识符。它是一个唯一的编号或名称，用于区分不同的访问控制列表。 |
| 规则ID | 是用于标识访问控制列表中每条具体规则的编号。 |
| 动作 | 是针对符合特定条件的IP数据包所采取的操作，主要有以下两种常见动作。 |
| 源IP | 是发起网络连接或发送数据包的设备的IP地址。 |
| 掩码 | 主要用于配合目的IP地址来指定一个目标IP地址范围。 |
| 目的IP | 指数据包要到达的目标设备的IP地址。 |
| IP 协议 | 网络层使用的协议类型，用于规定数据包在网络中的传输和处理方式。 |
| 源端口 | 是发送网络数据包的应用程序或进程所使用的端口号。 |
| 目的端口 | 数据包所要到达的目标设备上应用程序或服务所监听的端口号。 |
| Time-Range | 是用于指定ACL规则生效的时间段。 |

3.6.4.4 ACL IPv6

ACL IPv6：用于控制IPV6网络流量访问权限的一种机制。

3.6.5访问控制

访问控制：是指依据管理员在交换机上配置的规则，对IPv6网络中的数据流量进行精细化管理，以决定哪些流量被允许通过交换机，哪些被拒绝。

IP地址：IPV6的IP地址。

服务：指基于特定IP地址的网络服务或应用程序。

3.6.6防攻击

防攻击：指交换机具备的一系列安全防护功能，用于检测和抵御各种网络攻击，以保护网络的安全和稳定运行。

3.6.7告警

告警：包含系统告警、链路告警两种。

3.6.7.1系统告警

系统告警：交换机针对自身系统的各种异常状况发出的警报信息，用于提示管理员交换机的系统运行出现了问题。

启用：开关

CPU：监控查看CPU

Memory：监控查看内存

Power：监控查看电源

3.6.7.2链路告警

链路告警：指交换机对其连接的物理链路状态进行监测，当检测到链路出现异常情况时发出的警报信息。

3.6.8流量监管

流量监管：对网络中流经交换机端口的流量进行监测和控制的功能。

端口：选择所有端口。

方向：选择入口/出口。

速率配置：配置端口速率。

3.6.9 RMON配置

RMON配置：包含事件组、统计组、历史组、告警组四种。

3.6.9.1事件组

事件组：是指定义一系列规则和操作，用于对网络中发生的特定事件进行监测、记录和响应。

序号：序列号。

描述：备注。

动作：配置模式选项。

3.6.9.2统计组

统计组：统计组是RMON的一个重要组成部分，用于收集和统计网络接口的各种信息。

序号：序列号。

描述：备注。

端口：选择端口。

3.6.9.3历史组

历史组：历史组是用于定期收集和存储网络接口统计信息的功能模块。

序号：序列号。

采样端口：选择端口。

采样间隙：指交换机对网络接口的相关数据进行采样的时间周期。

最大采样条数：指在历史记录表中能够存储的采样数据的最大数量。

3.6.9.4告警组

告警组：

| 添加告警组配置 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 描述 |
| 序号 | 序列号 |
| 采样端口 | 选择端口 |
| 告警参数 | 选择模式 |
| 采样间隔 | 间隔时间以秒单位 |
| 采样类型 | 选择采样模式 |
| 上升沿阈值 | 用于确定何时触发上限告警事件 |
| 上升沿事件 | 当对指定的告警变量进行采样时，若当前采样值大于等于上升沿阈值（上限阈值），且上次采样值小于该阈值，就会触发上升沿事件，产生一条告警 |
| 下降沿阈值 | 如果当前采样值小于等于下降沿阈值，且上次采样值大于该阈值，那么就会产生一条下限告警 |
| 下降沿事件 | 当对指定的告警变量进行采样时，若当前采样值小于等于下降沿阈值（下限阈值），且上次采样值大于该阈值，就会触发下降沿事件，产生一条告警 |

3.7 QOS

展开此设置项，您可以进行流量管理、端口限速、流量整形、拥塞管理、端口优先级、优先级映射等设置。

3.7.1流量管理

流量管理：包含流策略应用、流策略两种。

3.7.1.1流策略应用

流策略应用：

端口：所有业务端口。

流策略：流策略是一种用于控制和管理网络流量的规则集合。它可以根据不同的条件对网络流量进行分类、标记、整形和调度等操作，以实现网络资源的合理分配和优化利用。

3.7.1.2流策略

| 添加流策略 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 描述 |
| 名称 | 自定义名称 |
| 流分类 | Any:匹配所有流量。 2.Custom：自定义。 |
| 源MAC | 根据数据包的源MAC地址来对网络流量进行分类。 |
| 掩码 | 指定IP地址中哪些部分是网络地址，哪些部分是主机地址的一个数值。 |
| 目的MAC | 指的是根据数据包的目的MAC地址来对网络流量进行分类。 |
| Ether类型 | 指的是以太网帧中的协议类型字段，用于标识帧中承载的上层协议。 |
| Vlan | 指根据数据包所属的虚拟局域网（VLAN）来对网络流量进行分类。 |
| 源IP | 指的是根据数据包的源IP地址来对网络流量进行分类。 |
| 目的IP | 是指依据数据包的目的IP地址对网络流量进行分类。 |
| 流行为 | 指针对已分类的网络流量所采取的具体操作或处理方式。 |

3.7.2端口限速

端口限速：在交换机的Web界面中，端口限速是指对交换机特定端口的网络流量速率进行限制的功能。

3.7.3流量整形

流量整形：是一种对网络流量进行控制和调整的技术手段，用于优化网络性能、避免网络拥塞以及保障不同业务的服务质量。

端口：所有业务口。

队列：分组。

3.7.4拥塞管理

拥塞管理：是指交换机在网络出现拥塞时，对网络流量进行控制和管理的机制。其目的是确保网络资源的合理分配，保障关键业务的服务质量。

队列调度：

（1）SP（Strict Priority，严格优先级）

（2）WRR（Weighted Round Robin，加权轮询）

（3）DRR（Deficit Round Robin，赤字轮询）

3.7.5端口优先级

3.7.6优先级映射

优先级映射：包含COS、DSCP两种。

3.7.6.1 COS

COS：服务等级。

应用对象：全部端口和个别端口切换。

端口：所有业务端口。

COS Start：服务等级初始值。

COS End：服务等级结束值。

COS Queue：服务等级队列。

3.7.6.2 DSCP

DSCP：差分服务代码点。

端口：业务端口。

DSCP Start：是新的差分服务代码点设置（Differentiated Services Code Point，DSCP）的起始值设置。

DSCP End：是差分服务代码点（Differentiated Services Code Point，DSCP）的结束值设置。

DSCP New：是新的差分服务代码点设置。

Priority：优先级。

3.8扩展管理

展开此设置项，您可以进行诊断测试、ONVIF等设置。

3.8.1诊断测试

诊断测试：包含一键采集、Ping、TraceRoute、VCT四种。

3.8.1.1一键采集

一键采集：是指通过交换机的Web界面，一键触发采集设备相关信息的功能。一键采集功能主要用于网络管理员在进行故障排查、设备维护或性能优化时，快速获取交换机的详细信息，以便分析设备的运行状态和问题原因，提高网络管理的效率。

3.8.1.2 Ping

Ping：是一种用于测试网络连接性的功能。它通过向目标设备发送ICMP Echo Request数据包，并等待接收目标设备返回的ICMP Echo Reply数据包，以此来判断源设备与目标设备之间的网络是否可达、连接是否正常。具体来说，如果交换机成功收到目标设备的回复，说明两者之间的网络连接正常；若未能收到回复，则可能表示网络存在故障、目标设备不可达或中间有设备阻止了数据包的传输。此外，通过Ping命令还能获取一些关于网络连接的信息，如往返时间（RTT），可用于评估网络的延迟情况。

3.8.1.3 TraceRoute

TraceRoute：是一种用于跟踪网络数据包从源设备到目标设备所经过路径的功能。它通过向目标地址发送一系列具有不同生存时间（TTL）值的数据包，当数据包在网络中传输时，每经过一个路由器，TTL值就会减1。当TTL值减为0时，路由器会向源设备返回一个ICMP（Internet控制消息协议）超时消息，通过分析这些返回的消息，TraceRoute可以确定数据包经过的每个路由器的IP地址和响应时间，从而显示出数据包在网络中的传输路径，帮助网络管理员诊断网络连接问题、确定网络延迟的位置以及检测网络拓扑结构等。

3.8.1.4 VCT

VCT：交换机的VCT是虚拟电缆检测功能（Virtual Cable Test）。它利用TDR（Time Domain Reflectometry - 时域反射测试）技术来检测网络线缆的物理状态。

VCT的工作原理是交换机主动向导线发射一个脉冲信号，当信号遇到电缆的末端或故障点时，部分或全部脉冲能量会被反射回发送源。VCT技术通过测量脉冲信号在导线中的传输时间，换算出信号到达故障点或返回的距离。

3.8.2 ONVIF

ONVIF：包含设备、配置两种。

3.8.2.1设备

3.8.2.2配置

配置启用Auto-discovey功能：启用该功能后，交换机会自动收集诸如连接的设备类型、端口状态、VLAN信息等数据，并可将这些信息用于网络管理和监控。例如，它能帮助网络管理员快速了解网络中的设备连接情况，便于进行故障排查、资源分配和网络规划等工作，提高网络管理的效率和便捷性。